- Determinação do ferro não-hémico em metaloproteínas

- (método do Fereno)

O ferro não-hémico em metaloproteínas pode ser determinado espectrofotometricamente segundo o método do fereno (Smith et al., 1984). O ferro complexado pela proteína é libertado por tratamento com ácido clorídrico. O excesso de ácido é neutralizado com acetato de amónio e o ião Fe3+ é convertido em Fe2+ por redução com ácido ascórbico. A proteína precipitada é complexada com SDS. Finalmente, adiciona-se um quelante do ferro, que forma um complexo azul.

Objectivo do trabalho: determinar o conteúdo em ferro da metaloproteína (nº de átomos de ferro presentes em cada molécula de proteína), por comparação da concentração em ferro com a concentração em proteína da amostra (que se pode determinar pelo método do biureto, cf. Trabalho nº 2).

Reagentes

- Ácido clorídrico 1% (m/v)

- Solução de acetato de amónio 15% (m/v)

- Dodecil sulfato de sódio (SDS) 2.5% (m/v)

- Ácido ascórbico 4% (m/v), preparado de fresco

- Quelante do ferro: 3-(2-piridil)-5,6-bis(5-sulfo-2-furil)-1,2,4-triazina, sal dissódico triidratado (fereno) 1.5% (m/v)

- Solução padrão de ferro: 0.2 mM (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O (sal de Mohr 0.008% (m/v), preparado de fresco).

- Amostra A1 (Hidrogenase a 8.7 mg/mL– massa molecular: 153000 g mol-1)

- Amostra A2 (Piruvato:ferredoxina oxidoredutase a 13 mg/mL – massa molecular: 113000 g mol-1)

Procedimento

- Tratamento com ácido: Preparar as amostras de proteína (25 L), um branco e cinco amostras de padrão de ferro (10, 25, 50, 75 e 100 L  2 a 20 nmol Fe) em tubos Eppendorf. Ajustar o volume até 100 L com água Millipore (ver Tabela).

|  | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpadrão (L) | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ─ | ─ |
| VA1 (L) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | ─ |
| VA2 (L) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 |
| Vágua (L) | 100 | 90 | 75 | 50 | 25 | 0 | 75 | 75 |

Adicionar 100 L 1% HCl e misturar por agitação suave.

- Incubação a 80 ºC: Os tubos Eppendorf são fechados e incubados a 80 ºC durante 10 min. Deixar arrefecer os tubos após o tratamento a 80 ºC (deixar fechados).

- Quelatação. Adicionar sequencialmente, agitando em vortex após cada adição: 500 L 15% acetato de amónio, 100 L 4% ácido ascórbico, 100 L 2.5% SDS, 100 L quelante de ferro.

- Centrifugação: centrifugar durante pelo menos 5min a 9 000  g

- Medição: medir a absorbância das soluções a 593 nm contra a água.

Relatório

- Determinação do ferro não-hémico em metaloproteínas (método do Fereno)

(Exemplo de elaboração de um relatório de um trabalho laboratorial)

Prof. Doutor Pedro Silva

2003

## Resultados experimentais

Tabela 1- Valores de absorbância a 593 nm medidos nos padrões e nas amostras de proteína, após o procedimento experimental

|  | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abs | 0.084 | 0.134 | 0.185 | 0.287 | 0.395 | 0.476 | 0.403 | 0.996 |

## Tratamento dos resultados

### Curva-padrão

Tabela 2- Valores de absorbância a 593 nm dos padrões e respectivas quantidades em ferro, usados para a construção da curva-padrão

|  | Abs | Vpadrão (L) | nFe (nmol) * |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 0.084 | 0 | 0.00 |
| P1 | 0.134 | 10 | 2.04 |
| P2 | 0.185 | 25 | 5.10 |
| P3 | 0.287 | 50 | 10.2 |
| P4 | 0.395 | 75 | 15.3 |
| P5 | 0.476 | 100 | 20.4 |

*	nFe = Cpadrão × Vpadrão		Cpadrão = 0.204 mM

ex: 	nFe[P2] = (0.204×10-3) × (25×10-6) = 5.10×10-9 mol = 5.10 nmol

Abs = 0.0193 nFe + 0.0893

nFe (nmol) = (Abs -0.0893)/0.0193

### Determinação da concentração em ferro das amostras

Tabela 3- Valores de absorbância a 593 nm das amostras e respectivas quantidades em ferro, obtidas a partir da curva-padrão, e determinação dos valores de concentração em ferro das referidas amostras.

| Vamostra (L) | Abs | nFe (nmol) ** | Vamostra (L) | CFe (mM) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.403 | 16.2 | 25 | 0.649 |
| A2 | 0.996 | 47.0 | 25 | 1.88 |

**	nFe = (Abs -0.0893)/0.0193

ex: 	nFe[A2] = (0.996 - 0.0893)/ 0.0193 = 47.0 nmol

***	CFe = nFe / Vamostra

ex: 	CFe[A1] = (16.2×10-9) / (25×10-6) = 0.649×10-3 M

### Determinação do número de átomos de ferro lábil presentes por proteína

Tabela 3- Determinação do número de átomos de ferro lábil presentes por molécula.

| Vamostra (L) | CFe (mM) | Cproteína (mM)§ | nFe/nproteína |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.649 | 0.0569 | 11.4 |
| A2 | 1.88 | 0.115 | 16.3 |

§	Cproteína(molar) = Cproteína(mássica)/MMproteína

ex: 	Cproteína(A2) = (13×10-3/1×10-3)/ 113000 = 0.115×10-3 M =0.115 mM

## Discussão

A absorvância da amostra A2 é superior a qualquer dos valores apresentados pelos padrões. O valor da sua concentração de ferro foi obtido por extrapolação, supondo que a relação linear obtida entre a absorvância medida e o conteúdo em ferro continua a ser válida fora dos limites da recta padrão. Este valor poderá ser por isso menos fiável.